Polkowice, 13.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59 – 100 Polkowice zaprasza do złożenia oferty na: realizację zadania pn. „Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników typu „dzwon, iglo” 
o pojemności 2,5m3  do zbiórki odpadów komunalnych.

1. Ilość pojemników, kolor, opis:

-  25 szt. pojemników do zbiórki szkła, w kolorze zielonym (RAL 6018 lub zbliżone), opisane trwale „szkło”.

- 25  szt. pojemników do zbiórki makulatury, w kolorze niebieskim (RAL 5012 lub zbliżone), opisane trwale „papier”.

- 25  szt. pojemników do zbiórki tworzywa sztucznego, odpadów wielomateriałowych i metalu, 
w kolorze żółtym (RAL 1018 lub zbliżone), opisane trwale „metale i tworzywa sztuczne”.

2. Cechy techniczne i jakościowe:

- wysokość z hakiem 170 cm ± 10 cm, bez haka 160 cm ± 10 cm (wymiar od podłoża),

- płaszcz pojemnika powinien być wykonany z polietylenu, jednoczęściowy, bez łączeń, trwały 
i szczelny, odporny na działanie promieni UV, zmiany temperatur i czynniki atmosferyczne, zabezpieczony przed farbami graffiti, odporny na chemikalia, trudnopalny, odporny na uszkodzenia mechaniczne,

- pojemnik powinien posiadać podstawę dwudzielną, zainstalowaną od spodu pojemnika 
o średnicy/szerokości 170 cm ± 5 cm, umożliwiającą opróżnianie przy pomocy dźwigu HDS, bez wykonywania dodatkowych prac ręcznych, podstawa wykonana ma być w sposób uniemożliwiający niekontrolowane wysypywanie się odpadów,

- wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie,

- otwory wrzutowe, zabezpieczone olejoodporną gumą, chroniącą przed wlewaniem się wody deszczowej do wnętrza pojemnika, umieszczone na wysokości 140 cm ± 10 cm (wymiar od podłoża do środka otworu wrzutowego), ranty otworów powinny być wykończone w sposób estetyczny, gładkie,

- otwory w pojemniku muszą wielkością i kształtem dostosowane być do rodzaju zbieranego surowca, tzn.: „szkło” jeden otwór okrągły o średnicy 20 cm ± 1 cm, „metale i tworzywa sztuczne” jeden otwór okrągły 22 cm ± 1 cm, „papier” jeden otwór prostokątny 27 cm x 16 cm ± 1 cm.

- napisy „papier”, „metale i tworzywa sztuczne”, „szkło” umieszczone na ścianie czołowej, wykonane niezmywalną technologią, wysokość liter 12 – 15 cm, w kolorze czarnym.

3. Wymagania dotyczące pojemników:

- pojemniki muszą być fabrycznie nowe,

- pojemniki muszą posiadać atest higieniczny PZH,

- pojemniki  muszą posiadać certyfikat zgodności z normą EN 13071,

- pojemniki muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (gwarantowany poziom mocy akustycznej dla pojemników do gromadzenia szkła powinien być ≤ 100 dB – mniejszy, równy 100 dB.

- gwarancja: 24 miesiące od zakończenia dostawy, w tym termin przystąpienia do czynności naprawczych (usunięcia wad lub braków) w okresie gwarancji; 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego,

- rękojmia za wady: 24 miesięcy od zakończenia dostawy.

4. Dostawa pojemników:

- pojemniki należy dostarczać w terminie do 49 dni od dnia zawarcia umowy,

- dostawa pojemników na koszt dostawcy, dostawa obejmuje także rozładunek. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć pojemniki na Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Działkowa 18, 59-100 Polkowice,

- dostawa pojemników musi odbyć się w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 
7.30 – 15.30.

- zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej magazynu, celem wyboru środka transportu.

- nr CPV: 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci.

3. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium : Cena ryczałtowa oferty brutto: 100 %.

Cena ryczałtowa ofertowa brutto musi zawierać :

1) przygotowanie i realizację w/w przedmiotu zamówienia w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami technicznymi, terminami  i wytycznymi Zamawiającego,

2) pokrycie wszelkich kosztów będących do poniesienia przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

UWAGA

Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.  Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty (wypełniony i podpisany skan formularza ofertowego wraz z załącznikami) należy przesłać na adres email d.trzebiatowski@zgzm.pl do dnia 19.07.2017 r. do godz. 12:00.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

- w sprawach procedury i opisu przedmiotu zamówienia: Daniel Trzebiatowski

Adres e-mail: d.trzebiatowski@zgzm.pl , telefon: +48 76 840 14 95 -  w godzinach: 
8:00 - 14:00, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Dodatkowe informacje.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego:

- bez podawania przyczyny,

- w przypadku, gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zadania z Wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, a Wykonawca oświadcza że nie będzie dochodził od Zamawiającego z tego tytułu żadnych roszczeń odszkodowawczych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia / zmniejszenia dostawy 
pojemników o 20 %.

7. Zawarcie umowy.

W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał zapytanie ofertowe zgłosi się w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

8. Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

- załącznik nr 2 – projekt umowy.